SOLUTIONS ISOLATION FIBRE BOIS PAR L’EXTERIEUR : SARKING

CEE, CREDIT D’IMPOT, TVA 5.5 % TOITURES R =6

|  | R 2,10 | EP 80MM |
| --- | --- | --- |
| F BOIS FLEX ENTRE CHEVRONS |  |  |
| FREINE VAPEUR DASAPLANO +ADHESIFS |  | EP160MM |
| FIBRE BOIS RL THERM DRY | R 4 ;10 |  |
| PARE PLUIE MENTO CONNECT |  |  |
| VIS SARKING ETANCO |  |  |
| LATTE 40/60 |  |  |

| CHEVRON 100MM | R TOTAL 6,22 | EP100MM |
| --- | --- | --- |
| F BOIS FLEX ENTRE CHEVRONS | R 2,63 |  |
| FREINE VAPEUR DASAPLANO PROCLIMA + ADHESIFS |  |  |
| FIBRE BOIS RL THERM DRY | R 3,59 | EP140MM |
| PARE PLUIE MENTO CONNECT |  |  |
| VIS SARKING ETANCO |  |  |
| LATTE 40/60 |  |  |

CHEVRON 120MM	   R TOTAL 6.22

FBOIS FLEX ENTRE CHEVRONS                                                               R 3.15       EP 12OMM

FREINE VAPEUR DASAPLANO PROCLIMA + ADHESIFS

FIBRE BOIS RL THERM DRY                                                                     R 3.07       EP 120MM

PARE PLUIE MENTO CONNECT

VIS SARKING ETANCO

LATTE 40/60

| CHEVRON 140MM | R TOTAL 6.24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F BOIS FLEX ENTRE CHEVRON |  | R 3,68 | EP140MM |
| FREINE VAPEUR DASAPLANO PROCLIMA+ADHESIFS |  |  |  |
| FIBRE BOIS RL THERM DRY |  | R 2,56 | EP100MM |
| PARE PLUIE MENTO CONNECT |  |  |  |

VIS SARKING ETANCO

LATTE 40/60

L’ensemble de ces informations sont soumises au droit de la propriété intellectuelle

(Droit d’exploitation art L. 122-1). Elles ne peuvent par conséquent être ni reproduites, ni diffusées.

SOLUTIONS FIBRE DE BOIS PAR L’INTERIEUR

CEE ,CREDIT D’IMPOT TVA 5.5 % TOITURES R =6

EP 240 mm

FLEX

ISOLATION SOUPLE EP TOTALE 240 mm	R TOTAL 6,31

F BOIS FLEX ENTRE CHEVRON 80 / 100 / 120 / 140mm

F BOIS FLEX * SOUS CHEVRONS 140 / 120 / 100 / 080MM

- POSE ENTRE SUSPENTE – OSSATURE BOIS OU POUTRE T

EP=HT Che

Complément 220mm

FREINE VAPEUR INTELLO + ADHESIFS

PLANCHER R ≥ 7

EP 280 MM FLEX

| ISOLATION SOUPLE EP TOTALE 280mm | R TOTAL 7.36 |  |
| --- | --- | --- |
| FREINE VAPEUR DA CONNECT PROCLIMA + ADHESIF – FACULTATIF SI SOL ETANCHE AIR |  |  |
| F BOIS FLEX SUR PLANCHER | R 7.36 | 140 +140mm |
| Ou CELLULOSE VRAC DEVERSER MANUELLEMENT à 40kg/m3 |  | R 7.00 280mm |
| STRUCTURE POUTRE I – env. 2ml/m² |  | 63X302 |
| DALLE MFP PANTHYR DURELIS R/L HAUTE RESISTANCE |  | 18mm |

ISOLATION SOUPLE EP TOTALE 280 MM	R TOTAL 7.36

FREINE VAPEUR DASAPLANO PROCLIMA + ADHESIF – FACULTATIF SI SOL ETANCHE AIR

FIBRE BOIS RIGIDE RL THERM DRY	R   7.17      EP 280MM

L’ensemble de ces informations sont soumises au droit de la propriété intellectuelle

(droit d’exploitation art L. 122-1). Elles ne peuvent par conséquent être ni reproduites, ni diffusé

SOLUTIONS ISOLATION FIBRE BOIS PAR L’EXTERIEUR

CEE, CREDIT D’IMPOT. TVA 5.5%   MUR   R= 3.7

FINITION BARDAGE 145 FLEX

|  | R TOTAL 4.12 |  |
| --- | --- | --- |
| FBOISFLEX ENTRE MONTANT 145 | R 3.71 | EP 145 |
| MONTANT OSSATURE BOIS TRAITE RABOTE SECHEE env. 2.5ml/m² |  | 45X140 |
| PARE PLUIE SOLITEX WA |  |  |
| LATTE BOIS TRAITE RABOTE SECHEE env. 2.5ml/m2 |  | 22.45 |
| BARDAGE BOIS TYPE MELEZE SIBERIE ELEGIE 21.132 OU COMPOSITE JAMES HARDI |  |  |

FINITION CREPIS 120MM SOUPLE + 040MM RIGIDE

|  | R TOTAL 3,98 |  |
| --- | --- | --- |
| FBOIS FLEX ENTRE MONTANT | R 3.15 | EP 120MM |
| MONTANT OSSATURE BOIS TRAITE RABOTE SECHEE env. 2.5ml/m² |  | 45X120 |
| FIBRE BOIS RIGIDE RL INTEGRAL | R 1.0 | EP 040MM |

FINITION CREPIS Type PRB ou équivalent : Enduits ; Filets ; Colle ; Fixation

L’ensemble de ces informations sont soumises au droit de la propriété intellectuelle

(Droit d’exploitation art L. 122-1). Elles ne peuvent par conséquent être ni reproduites, ni diffusées.